#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

// Configurações do OLED

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

// Definição de Pinos

const int PIN_BOTAO = 12;

const int LED_DIR = 14;

const int LED_ESQ = 27;

// Constantes de Tempo (Ajustáveis)

const unsigned long DEBOUNCE_DELAY = 50;   // Filtro de ruído

const unsigned long LONG_PRESS_TIME = 600; // Tempo para clique longo

const unsigned long MULTI_CLICK_TIME = 400; // Janela para detectar novo clique

// Variáveis de Controle

int ultimoEstadoBotao = HIGH;

unsigned long tempoPressao = 0;

unsigned long tempoSoltura = 0;

int contadorCliques = 0;

bool esperandoMultiplo = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(PIN_BOTAO, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_DIR, OUTPUT);

pinMode(LED_ESQ, OUTPUT);

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println(F("Falha ao iniciar OLED"));

for(;;);

}

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(WHITE);

display.setCursor(0, 10);

display.println("Sistema Pronto!");

display.display();

}

void atualizarOLED(String msg, String acao) {

display.clearDisplay();

display.setCursor(0, 0);

display.setTextSize(1);

display.println("Status:");

display.setTextSize(2);

display.setCursor(0, 20);

display.println(msg);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 50);

display.println(acao);

display.display();

Serial.println(">>> " + msg + " | " + acao);

}

void loop() {

int estadoLeitura = digitalRead(PIN_BOTAO);

unsigned long agora = millis();

// 1. Detecção de Transição (Pressionado/Solto)

if (estadoLeitura != ultimoEstadoBotao) {

if (estadoLeitura == LOW) { // Botão Pressionado

tempoPressao = agora;

} else { // Botão Solto

unsigned long duracao = agora - tempoPressao;

if (duracao > DEBOUNCE_DELAY) {

if (duracao >= LONG_PRESS_TIME) {

executarCliqueLongo();

contadorCliques = 0; // Reseta multi-clique

esperandoMultiplo = false;

} else {

contadorCliques++;

tempoSoltura = agora;

esperandoMultiplo = true;

}

}

}

ultimoEstadoBotao = estadoLeitura;

}

// 2. Lógica para diferenciar Clique Único de Múltiplo (Time-out)

if (esperandoMultiplo && (agora - tempoSoltura > MULTI_CLICK_TIME)) {

if (contadorCliques == 1) {

executarCliqueCurto();

} else if (contadorCliques >= 2) {

executarCliqueMultiplo();

}

contadorCliques = 0;

esperandoMultiplo = false;

}

}

// --- FUNÇÕES DE AÇÃO ---

void executarCliqueCurto() {

bool estado = !digitalRead(LED_DIR);

digitalWrite(LED_DIR, estado);

atualizarOLED("Curto", estado ? "LED Dir: ON" : "LED Dir: OFF");

}

void executarCliqueLongo() {

bool estado = !digitalRead(LED_ESQ);

digitalWrite(LED_ESQ, estado);

atualizarOLED("Longo", estado ? "LED Esq: ON" : "LED Esq: OFF");

}

void executarCliqueMultiplo() {

// Inverte ambos os LEDs como exemplo de ação múltipla

digitalWrite(LED_DIR, !digitalRead(LED_DIR));

digitalWrite(LED_ESQ, !digitalRead(LED_ESQ));

atualizarOLED("Multiplo", "LEDs Invertidos");

}